| Ley N.º 20.422 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Elemento / condición a verificar | Criterio de verificación | Cumple | No Implementado | N/A | Observaciones |
| 1 | Ruta accesible y área de aproximación | Ascensor conectado a la ruta accesible, cuando corresponda. Área frente al ascensor mínimo 1,50 × 1,50 m y ancho frente a puerta no menor que la profundidad de la cabina. | {{inc_1_cumple}} | {{inc_1_no}} | {{inc_1_na}} | {{inc_1_obs}} |
| 2 | Panel de comando: ubicación | Botones/sistemas de activación entre 0,90 y 1,20 m de altura y a mínimo 0,40 m del vértice interior de la cabina. | {{inc_2_cumple}} | {{inc_2_no}} | {{inc_2_na}} | {{inc_2_obs}} |
| 3 | Botones de comando | Botones de numeración con diámetro mínimo 2 cm, en sobrerrelieve, con contraste de color y numeración Braille alineada lateralmente. | {{inc_3_cumple}} | {{inc_3_no}} | {{inc_3_na}} | {{inc_3_obs}} |
| 4 | Pasamano | Pasamano en al menos una pared lateral, en todo su largo cuando corresponda; diámetro 3,5–5 cm, separación de la pared ≥ 3,5 cm y altura 0,90 m. | {{inc_4_cumple}} | {{inc_4_no}} | {{inc_4_na}} | {{inc_4_obs}} |
| 5 | Pasamano en cabinas > 2 m | Cuando el ancho de cabina sea superior a 2 m, pasamano instalado en al menos dos paredes. | {{inc_5_cumple}} | {{inc_5_no}} | {{inc_5_na}} | {{inc_5_obs}} |
| 6 | Espejo o dispositivo de retrovisión | Cuando por las dimensiones de la cabina una persona en silla de ruedas no pueda girar, debe existir espejo u otro dispositivo que permita observar obstáculos al retroceder. Si es espejo: inastillable e instalado desde 0,30 m de altura. | {{inc_6_cumple}} | {{inc_6_no}} | {{inc_6_na}} | {{inc_6_obs}} |
| 7 | Señal audible y tiempo de detención | Señal audible indicando el número de piso en cada parada y tiempo de detención suficiente para permitir el paso de personas en silla de ruedas, con discapacidad visual o movilidad reducida. | {{inc_7_cumple}} | {{inc_7_no}} | {{inc_7_na}} | {{inc_7_obs}} |

ALCANCE Y RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO

De acuerdo con la inspección realizada, se verificó el estado de implementación de las condiciones de accesibilidad aplicables al ascensor, conforme a los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N.º 50 de 2015, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de accesibilidad universal, en el marco de la Ley N.º 20.422.

{{inc_conclusion}}

El presente levantamiento tiene carácter informativo y de verificación de las condiciones observadas al momento de la inspección, y no constituye por sí mismo un pronunciamiento respecto de la certificación del ascensor ni reemplaza las atribuciones de los organismos competentes en materia de fiscalización de las normas de accesibilidad.